LED显示屏规格书

| 编 号 | IP2.5 |
| --- | --- |
| 类 型 | P2.5户外全彩LED模组 |

深圳市联诚发科技股份有限公司

SHENZHEN LCF TECHNOLOGY CO.,LTD.

公司地址：深圳市宝安区宝安大道（固戌）联诚发声光电智慧产业园

联系电话：0755-29173088         资料传真：0755-29173089

一、模组技术参数

| 序 号 | 技术项目细则 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 像素规格 | 1R1G1B 三合一 |
| 2 | Smd灯珠规格 | 1415 |
| 3 | 像素间距 | 2.5mm |
| 4 | 模组像素 | 64x64 |
| 5 | 模组规格 | 160x160mm |
| 6 | 像素密度 | 160000/m2 |
| 7 | 屏幕亮度 | ≥3500nit, @白屏 |
| 8 | 灰度等级 | 16bit |
| 9 | 扫描驱动方式 | 1/16扫描，恒流驱动 |
| 10 | 刷新频率 | >2880Hz |
| 11 | 可视角度 | X>140度，Y>140度 |
| 12 | 最佳视离 | 2.5~20m |
| 13 | 亮度调节能力等级 | 256级 |
| 14 | 亮度调节方式 | 自动/手动 |
| 15 | 控制系统传输 | 主机同步映射+主控卡+DVI显卡+光纤传输或RJ45+ DVI/HDMI接口 |
| 16 | 无中继传输距离 | 非屏蔽双绞线传输有效距离100M |
| 17 | 多媒体视频处理器 | 支持各种媒体格式 |
| 18 | 工作电压 | 5V |
| 19 | 最大功率 | 21.5W |
| 20 | 平均功率 | 17W |
| 21 | 使用寿命 | >100,000小时 |
| 22 | 外壳材质 | PC |
| 23 | 模组重量 | 460g |
| 24 | 承重范围 | ≥1t/m² |
| 25 | 环境湿度 | RH=40~90% |
| 26 | 正常工作温度 | -10℃~80℃ |
| 27 | 灯珠封装 | 国星1415 |
| 28 | 驱动IC | 5124 |
| 29 | 防护等级 | IP65 |
| 30 | 模组信号输入接口 | 常规75E |